PROTOKOLL
zur Laborübung

AVR Matrixtastatur

| Gruppe / Klasse | Protokollführer | Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| 5 / 4BHELS | HOFSTÄTTER A. |  |
| Übungs- / Abgabedatum | Mitarbeiter | Unterschrift |
| 3. März 2015 3. März 2015 | BIEHL S. |  |
| Lehrer | Mitarbeiter | Unterschrift |
| CRHA |  |  |
| Note | Mitarbeiter | Unterschrift |
| AVR Matrixtastatur ATmega32U4 |  |  |
| Verwendete Geräte Nr.; Gerätebezeichnung; Hersteller; Typ; Platznummer. 1.; Oszilloskop; Tektronix; TDS 1001B; -. Verwendete Programme Nr.; Name; Version. 1.; CodeBlocks; 13.12. 2.; DFU-Programmer; 1.2.2. |

ÜBUNGS-/ABGABE-DATUM

Klasse /Gruppe

NOTE

LEHRER

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2

2	Aufgabenstellung	3

3	Port-Pinbelegung	4

3.1	Schaltung	4

3.2	Programmlisting	4

4	Abbildungsverzeichnis	6

5	Programmlistingverzeichnis	6

# Aufgabenstellung

Folgende Aufgabenstellungen waren zu erledigen.

Mit Hilfe eines Mikrokontrollers war auszuwerten welche Taste einer 3x3 Matrixtastatur gedrückt wurde.

Bei Druck der Taste „1“ wurde die 1. LED am PORT B eingeschaltet, bei Taste „2“ die 2. LED, usw.

Abbildung 1. – Blockschaltbild

Statt oben gezeigter 7-Segment Anzeige mit Treiber IC wurden einzelne LEDs verwendet.

Das Grundprinzip lautet, jeder Spalte und jeder Zeile der Matrixtastatur einen PORT-Pin zuzuweisen. Dann werden nacheinander (z.B.) einzelne Zeilen (Ausgänge) auf logisch „LOW“ geschalten und alle Spalten (Eingänge) auf logisch „LOW“ abgefragt.

Die Taste an welcher sich die gesetzte „LOW“-Zeile und die ermittelte „LOW“-Spalte sich schneiden wurde gedrückt.

# Port-Pinbelegung

Die einzelnen Zeilen und Spalten wurden wie folgt den einzelnen Ports zugewiesen.

PD5 PD3 PD4

|   |   |

1   2   3  -- PD1 (Ausgang)

4   5   6  -- PD2 (Ausgang)

7   8   9  -- PD0 (Ausgang)

Abbildung 2. – Pinbelegung an der Matrixtastatur

## Schaltung

Alle 6 Pins der Matrixtastatur (3 Spalten, 3 Zeilen) wurden per mit Jumper-Kabel aufs Steckbrett geführt. Anschließend wurden die einzelnen Pins des PORTD vom Mikrokontroller über eine Erweiterungs-Peripherie Einheit mit einem Flachbandkabel ebenfalls aufs Steckbrett geführt und mit der Tastatur richtig verdrahtet.

## Programmlisting

1 |#include <avr/io.h>                 // Include File für IO Definitionen

2 |#include <avr/interrupt.h>          // Include File für sei(), cli()

3 |#include <util/delay.h>

4 |

5 |unsigned char matrix(void)

6 |{

7 |    unsigned char taste=0;

8 |

9 |    PORTD |=  0b00000110;   //Setzt PB1 UND PB2 auf 1

10 |    PORTD &= ~0b11111110;   //Setzt PB0 auf 0

11 |

12 |    _delay_ms(1);           //Stellt Änderung sicher

13 |

14 |    if      (!(PIND & 0b00100000))   taste=7;    //PD5=0, daher Taste 7

15 |    else if (!(PIND & 0b00010000))   taste=8;    //PD4=0, daher Taste 8

16 |    else if (!(PIND & 0b00001000))   taste=9;    //PD3=0, daher Taste 9

17 |

18 |    PORTD |=  0b00000001;   //Setzt PB0 auf 1

19 |    PORTD &= ~0b11111101;   //setzt PB1 auf 0

20 |

21 |    _delay_ms(1);

22 |

23 |    if      (!(PIND & 0b00100000))   taste=4;    //PD5=0, daher Taste 4

24 |    else if (!(PIND & 0b00010000))   taste=5;    //PD4=0, daher Taste 5

25 |    else if (!(PIND & 0b00001000))   taste=6;    //PD3=0, daher Taste 6

26 |

27 |    PORTD |=  0b00000010;   //Setzt PB1 auf 1

28 |    PORTD &= ~0b11111011;   //Setzt PB2 auf 0

29 |

30 |    _delay_ms(1);

31 |

32 |    if      (!(PIND & 0b00100000))   taste=1;    //PD5=0, daher Taste 1

33 |    else if (!(PIND & 0b00010000))   taste=2;    //PD4=0, daher Taste 2

34 |    else if (!(PIND & 0b00001000))   taste=3;    //PD3=0, daher Taste 3

35 |

36 |    return taste;

37 |}

38 |

39 |int main(void)

40 |{

41 |    DDRD = 0b00000111;   //Tastaur - PD0..PD2 - Ausgang, PD3..PD7 - Eingang

42 |    PORTD = 0xFF;        //Tastaur - PD0..PD2 - High setzen, PD3..PD7 - Pull-Up

43 |

44 |    DDRB = 0xFF;         //LEDs als Ausgang

45 |    PORTB = 0;           //LEDs -> 0

46 |

47 |    while(1)

48 |    {   PORTB = 0x00;    //Am Beginn jeder Schleifenwiederholung PORTB 0 setzen.

49 |        switch(matrix())

50 |        {   case 1 : PORTB |=  (1<<PB0); break;

51 |            case 2 : PORTB |=  (1<<PB1); break;

52 |            case 3 : PORTB |=  (1<<PB2); break;

53 |            case 4 : PORTB |=  (1<<PB3); break;

54 |            case 5 : PORTB |=  (1<<PB4); break;

55 |            case 6 : PORTB |=  (1<<PB5); break;

56 |            case 7 : PORTB |=  (1<<PB6); break;

57 |            case 8 : PORTB |=  (1<<PB7); break;

58 |            case 9 : PORTB = 0xFF;       break;

59 |        }

60 |    }

61 |}

Listing 1. – C Code zum Auslesen einer Matrixtastatur

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. – Blockschaltbild	3

Abbildung 2. – Pinbelegung der Matrixtastatur	4

# Programmlistingverzeichnis

Listing 1. – C Code zum Auslesen einer Matrixtastatur	5