Dokumentation
zum Projekt

PWM-Verstärker

| Klasse | Mitarbeiter | Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| 3BHEL | HIRSCH L. |  |
| Übungs- / Abgabedatum | Mitarbeiter | Unterschrift |
| 12. März. 2014 23. April 2014 | HOFSTÄTTER A. |  |
| Lehrer | Mitarbeiter | Unterschrift |
| Tillich |  |  |
| Note | Mitarbeiter | Unterschrift |
| Projekt PWM-Verstärker |  |  |
| Verwendete Geräte Nr.; Gerät; Hersteller; Typ. 1.; Netzgerät; EMG; 18135. 2.; Digital Multimeter; TE.Electronic; VA18B. 3.; Oszilloskope; Tektronix; TDS 1001B. 4.; Funktionsgenerator; HAMEG; HM8030-6. |

ÜBUNGS-/ABGABE-DATUM

Klasse /Gruppe

NOTE

LEHRER

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2

2	Aufgabenstellung	4

3	Grundprinzip des PWM-Verstärkers	4

3.1	Dreiecksgenerator	5

3.1.1	Realisierung des Dreiecksgenerators	5

3.2	PWM-Stufe	5

3.2.1	Realisierung der PWM-Stufe	6

3.3	Endstufe	6

3.3.1	Realisierung der Endstufe	6

3.4	LC-Tiefpass (2. Ordnung)	7

4	Berechnung und Dimensionierung	8

4.1	Vorgabewerte	8

4.2	Dreiecksgenerator	8

4.3	LC - Filter	8

5	Dreiecksgenerator im Leerlauf	9

5.1	Messaufbau	9

5.2	Messergebnisse	10

5.2.1	Pin 3 (NE555) - U3 (t)	10

5.2.2	Kondensator - U∆ (t)	11

5.2.3	Andere Messungen	11

6	PWM-Verstärker im Leerlauf	12

6.1	Messaufbau	12

6.2	Messergebnisse	12

6.2.1	Komparator	12

6.2.2	PWM-Stufe	13

7	PWM-Verstärker mit (Ersatz)last	14

7.1	Allgemeine Informationen	14

7.2	Aussteuerbarkeit	14

7.2.1	Messaufbau	14

7.2.2	Messergebnisse	15

7.3	Linearität	16

7.3.1	Messaufbau	16

7.3.2	Messergebnisse (100 Hz)	16

7.3.3	Messergebnisse (1 kHz)	17

7.3.4	Messergebnisse (10 kHz)	17

7.4	Impulsverhalten	18

7.4.1	Messaufbau	18

7.4.2	Messergebnisse (100 Hz)	18

7.4.3	Messergebnisse (1 kHz)	19

7.4.4	Messergebnisse (10 kHz)	19

7.5	Dynamische Messungen	20

7.5.1	Messaufbau	20

7.5.2	Messergebnisse	20

7.5.2.1	Messwerttabelle	20

7.5.2.2	Bodediagramm	21

8	PWM-Verstärker mit Bootstrapping	22

8.1.1	Messaufbau	22

8.1.2	Messergebnisse (Leerlauf)	23

8.1.2.1	PWM-Stufe	23

8.1.2.2	Gegentaktstufe	23

8.1.2.3	Spule	24

8.1.2.4	Kondensator	24

9	Abbildungsverzeichnis	25

# Aufgabenstellung

Ziel des Projekts war es einen PWM-Verstärker (Pulsweitenmodulations-Verstärker) zu bauen. In finaler Ausführung sollte der aufgebaute Verstärker mit einer einzelnen Versorgung von 15 V auskommen und diverse Inputsignale (z.B. Audiosignale), aber auch einfache Signale eines Funktionsgenerators verstärken.

Diverse Frequenzen und Widerstandswerte waren frei zu wählen. Alle daraus resultierenden Werte waren zu ermitteln und anschließend zu berechnen.

Nach dem ersten Setup sowie den dazu gehörigen Dimensionierungen und Berechnungen wurde der PWM Verstärker und alle weiteren Umbauten am Steckbrett realisiert und aufgebaut.

Abbildung 1. – Schema eines PWM-Verstärkers

Grundprinzip des PWM-Verstärkers

Ablauf:

- Codierung des Eingangssignal in digitale PWM Signale

- Verstärkung durch Endstufe

- Demodulation des PWM-Signals durch Tiefpass

Zuerst wird das Eingangssignal (z.B. Audiosignal einer MP3 Datei) durch eine sogenannte PWM-Stufe in digitale Signale konvertiert. Dabei werden die Nutzdaten eines analogen Signals in das Puls-Pausen-Verhältnis (engl. Duty-Cycle) eines Rechtecksignals eingearbeitet.

Alle Informationen des analogen Signales befinden sich nun in einem digitalen Rechtecksignal mit verschiedenen Tastverhältnissen.

Um aus einem codiertem PWM Signal wieder ein analoges Nutzsignal zu erzeugen benötigt man eine gewisse Art an Rekonstruktion. Durch einen so genannten Rekonstruktionsfilter (hier RC-Tiefpass), welcher hinter die Leistungsstufe geschalten wird und so ein dem Eingangssignal entsprechender kontinuierlicher Spannungsverlauf erzeugt.

Die Nutzdaten des Originalsignals sind nun wiederhergestellt und können z.B. an einen Lautsprecher wiedergegeben werden.

## Dreiecksgenerator

Um ein einwandfreies Dreieckssignal zu erzeugen wurde einen Schmitttrigger eingesetzt. Dieser schaltet kontinuierlich die Ströme zweier Stromquellen durch an einen Kondensator durch.

Dadurch, dass Spannungen am Kondensator nie springen dürfen, Ströme hingegen doch, entsteht durch die Rechteckspannung am Kondensator C1 eine kontinuierliche Dreiecksspannung.

Abbildung 2. – Schema eines Dreiecksgenerators

Zur Erzeugung des Rechtecksignals für den Schalter S(t), welcher mit 4 Dioden realisiert wurde, kam der Timerbaustein NE555 zum Einsatz.

### Realisierung des Dreiecksgenerators

Abbildung 3. – Praktische Realisierung des Dreiecksgenerators

1µF

## PWM-Stufe

Eine Klasse-D PWM-Stufe besteht aus einem analogen Komparator an welchem zwei Signale verarbeitet bzw. verglichen werden. Mithilfe dieses Komparators ist es nun möglich die analogen Signale in digitale PWM-Signale umzuwandeln.

- Analoges Nutzsignal - Us(t)

- Trägersignal als Referenz (Dreieck) - U∆(t)

Abbildung 4. – Schema einer PWM-Stufe

Als physikalisches Bauteil wurde ein LM393 gewählt, dieser wurde durch die asymmetrische Versorgung von +15V und GND gespeist.

Der Ausgang dieses Komparators liefert nun das fertige PWM Signal welche alle Informationen enthält. Sprich die analogen Signalinformationen wurden in das digitale PWM Signal eingearbeitet.

### Realisierung der PWM-Stufe

Abbildung 5. – Praktische Realisierung einer PWM-Stufe

## Endstufe

Die Endstufe ist das letzte Element bzw. die letzte Verstärkerstufe eines Leistungsverstärkers.

Dadurch dass die Endstufe mit einem PWM Signal angesteuert wird, können die Hauptbestandteile dieser, die Transistoren im Schaltbetrieb gefahren werden, wodurch die Schaltelemente entweder maximal leitend oder maximal isolierend sind (also nur zwei Zustände kennen).

So bleibt der undefinierte mittlere Zustand weg, an welchen Transistoren die meisten Leistung verbrauchen.

### Realisierung der Endstufe

Abbildung 6. – Praktische Realisierung einer PWM-Stufe

## LC-Tiefpass (2. Ordnung)

Um alle Signalinformationen aus dem digital vorliegenden PWM Signal wieder zu extrahieren, wurde ein Tiefpass gewählt. Da ein RC-Tiefpass (1.Ordnung) fehlende Genauigkeit und Rauschunterdrückung aufwies wurde ein LC-Tiefpass (2.Ordnung) bevorzugt.

Abbildung 7. – RC-Tiefpass 2. Ordnung

# Berechnung und Dimensionierung

## Vorgabewerte

Die folgenden Werte waren Teil der Aufgabenstellung.

UE=15 V

Der durchfließende Strom konnte frei gewählt wurden, musste aber im Bereich von 100µA-10mA liegen.

## Dreiecksgenerator

Aus dem zuvor gewählten Strom konnte die Frequenz des Dreiecksgenerators berechnet werden.

T*∆t=C*∆U

I*T2=C*5V

f=1T=I2*C*∆U=1 mA2*1 nF*5V→f=100 kHz

## LC - Filter

Auch die Grenzfrequenz für das Filter konnte frei gewählt werden, musste aber im Bereich von 10 bis 20 kHz sein.

fg=15 kHz

Die Induktivität der Spule wurde aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und Vorhandensein der Bauteile gewählt.

L=80 µH

Die benötigte Kapazität für das Filter 2. Ordnung wurde wie folgt berechnet.

fg=12*π*L*C→C=12*π*fg2*L

C=12*π*15 kHz2*80 µH=1,4 µF→C≅1 µF

Aufgrund der vorhandenen Bauteile wurde der Wert des Elektrolytkondensators von 1,4 µF auf 1 µF adaptiert.

# Dreiecksgenerator im Leerlauf

Alle folgenden Messungen wurden ausschließlich am Dreiecksgenerator im Leerlauf, also ohne Belastung (am C∆) durchgeführt.

Am Pin 3 des verwendeten NE555 wurde ein Rechtecksignal erzeugt (siehe 5.2.1) und anschließend durch den aufgebauten Diodenschalter dazu genutzt um die zwei aufgebauten Stromquellen an den Kondensator durchgeschalten.

Wie in Punkt 3.1 beschrieben, entsteht die nutzbare Dreiecksspannung durch das Ladegesetz des Kondensators und die so geschaffenen Gegebenheiten.

Dadurch dass eine am Kondensator abfallende Spannung nicht springen darf, Ströme hingegen doch, entsteht so, durch die kontinuierlich wechselnden Ladeströme, eine dreiecksförmige Spannung am C∆.

## Messaufbau

Abbildung 8. – Messaufbau des Dreiecksgenerators (ohne Last)

URE1

URE2

1µF

## Messergebnisse

Anmerkung: Durch die Bauteiltoleranzen des für die Dreiecksspannung verantwortlichen Kondensators (C1 - siehe 5.1) gab es leichte Abweichungen der Frequenz.

So entsprach die berechnete Frequenz von 100 kHz nicht ganz der gemessenen Frequenz (≅ 77 kHz).

Durch die Rückrechnung der für die Frequenz verwendeten Formel in Punkt 4.2 mit der tatsächlichen Frequenz (fREAL) konnte der tatsächliche Werte des Kondensators ermittelt werden.

f=I2*C*∆U→C=IfREAL*2*∆U=1 mA77 kHz*2*5V→C=1,2987 nF

So wurde eine Abweichung des Kondensators von 0,2987 nF festgestell. Dies bedeutet eine Abweichung der Frequenz von ca. 23 kHz.

### Pin 3 (NE555) - U3 (t)

|  | Signalinformationen Ch1: U3 t Trigger: Ch1 Ch1: 5 V pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 17,4 V; -. Û; 17,4 V; -. f; 77,52 kHz; -. |
| --- | --- |
| Abbildung 9. – Messung des Rechtecksignal am Pin 3 des NE555 |  |

### Kondensator - U∆ (t)

|  | Signalinformationen Ch1: U∆ t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 6 V; -. Û; 3 V; -. f; 76,69 kHz; -. |
| --- | --- |
| Abbildung 10. – Messung des Dreiecksignal am Kondensator C∆ |  |

### Andere Messungen

Spannung an der (oberen) LED1:		ULED1=2,24 V
Spannung an der (unteren) LED2:		ULED2=2,18 V
Spannung am RE: 				UE=1,68V

Anmerkung: Die Spannungen ULED1 und ULED2 sind annähernd gleich groß, da die beiden Basisströme vernachlässigbar klein sind.

Selbiges gilt auch für URE1 und URE2, da der Treshold- und Trigger-Pin sehr hochohmig sind und so enorm kleine Ströme fließen.

# PWM-Verstärker im Leerlauf

Alle folgenden Messungen wurden am unbelasteten PWM-Verstärker durchgeführt. Am Eingang wurde kein Signal eingespeist,

Die Offsetspannung am nicht-invertierendem Eingang des Komparators konnte mit dem Potentiometer (P1) adjustiert werden. Die Änderung dieser macht sich an der Symmetrie des PWM-Signals bemerkbar.

Der Widerstand des Potentiometers wurde so eingestellt, dass die negative und positive Rechteckwelle exakt gleich sind.

## Messaufbau

Abbildung 11. – Messaufbau des kompletten PWM-Verstärkers im Leerlauf

## Messergebnisse

### Komparator

|  | Signalinformationen Ch1: U- t Ch2: U+ t Trigger: Ch1 Ch1: 5 V pro Div. Ch2: 5 V pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 13,87 V; 2,13 V. Û; 10,75 V; 8,01 V. f; 77,53 kHz; -. |
| --- | --- |
| Abbildung 12. – Messungen an den Komparator-Eingängen der PWM-Stufe |  |

### PWM-Stufe

|  | Signalinformationen Ch1: UPWM t Ch2: UGT t Trigger: Ch1 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 10 V pro Div. Zeit: 2,5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 17,2 V; 16,0 V. Û; 17,85 V; 15,34 V. f; 77,8 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 13. – Messungen an den Transistoren der PWM-Stufe |  |

# PWM-Verstärker mit (Ersatz)last

## Allgemeine Informationen

Die Messergebnisse der folgenden 3 Messungen (Aussteuerbarkeit, Linearität und Impulsverhalten) beruhen auf dem gleichen Messaufbau bzw. dem gleichen Messvorgang.

Das am Eingang des PWM-Verstärkers eingespeiste Signal wurde am Ausgang analysiert.

## Aussteuerbarkeit

Unter Aussteuerbarkeit versteht man die maximale Amplitude an welcher das Signal noch seine ursprüngliche Form behielt.

### Messaufbau

| Ch1: Eingangssignal Signal: Sinus Amplitude: 2 V Frequenz: 1 kHz | Ch2: Ausgangssignal |
| --- | --- |

Die Aussteuerbarkeit wurde ermittelt indem für das zu speisende Signal ein Sinus mit der Frequenz von 1 kHz gewählt wurde. Die Amplitude wurde genau so gewählt dass das Ausgangssignal nicht übersteuert.

Abbildung 14. – Messaufbau des PWM-Verstärkers mit Ersatzlast zur Messung der Aussteuerbarkeit

### Messergebnisse

Die Verstärkung V betrug 2,16 welche über folgende Formel berechnet wurde.

V=UAUE=4,11 V1,9 V→V=2,16

Abbildung 15. – Messung der Aussteuerbarkeit mithilfe eines Sinussignals

|  | Signalinformationen Ch1: UE t Ch2: UA t Trigger: Ch2 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 2 V pro Div. Zeit: 250 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 3,92 V; 8,24 V. Û; 1,9 V; 4,11 V. f; 1 kHz. |
| --- | --- |

Anmerkung: Das Sinussignal zeigt am Ausgang deutliche Überlagerungen, obwohl das Eingangssignal ein nahezu perfekter Sinus war.

Eine Übersteuerung des Ausgangssignals war nicht zu erkennen, was auf die richtige von Wahl von Ûa (≅1V)  zurückzuführen war.

Wäre diese zu groß gewählt worden, so kann die benötigte Spannung nicht mehr geliefert werden und eine deutliche Übersteuerung wäre zu erkennen.

## Linearität

### Messaufbau

| Ch1: Eingangssignal Signal: Dreieck Amplitude: 2 V Frequenz: 100 Hz - 10 kHz | Ch2: Ausgangssignal |
| --- | --- |

Um die Linearität des PWM-Verstärkers zu messen wurde ein Dreieckssignal am Eingang des PWM-Verstärkers eingespeist.

Es wurden drei Dreiecksignale mit verschiedenen Frequenzen (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) mit der in Punkt 7.2 festgelegten Amplitude durchgeführt.

Abbildung 16. – Messaufbau des PWM-Verstärkers mit Ersatzlast zur Messung der Linearität

### Messergebnisse (100 Hz)

| Abbildung 17. – Messung der Linearität mithilfe eines Dreiecksignals (100 Hz) | Signalinformationen Ch1: UE t Ch2: UA t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 2 V pro Div. Zeit: 2,5 ms pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 4 V; 6,64 V. Û; 2 V; 3,31 V. f; 100 Hz. |
| --- | --- |

Anmerkung: Bei 100 Hz ist bereits eine deutlich erkennbare Nichtlinearität zu erkennen. Sehr schön zu sehen ist die leicht exponentielle Entladekurve, welche auf die nicht lineare Ladung des Kondensators C4 aufgrund der fehlenden Konstantstromquelle zurückzuführen ist.

### Messergebnisse (1 kHz)

| Abbildung 18. – Messung der Linearität mithilfe eines Dreiecksignals (1 kHz) | Signalinformationen Ch1: UE t Ch2: UA t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 2 V pro Div. Zeit: 250 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 3,84 V; 8,24 V. Û; 1,98 V; 4,1 V. f; 1,003 kHz. |
| --- | --- |

Anmerkung: Eine deutliche Verbesserung der Linearität bzw. eine nahezu optimale Linearität ist bereits bei 1 kHZ zu sehen. Die PWM-Verstärker Schaltung arbeitet hier aufgrund der gewählten Frequenz optimal.

Das am Eingang angelegte Dreiecksignal kommt wird selbiger Form wieder am Ausgang bereitgestellt.

Die Verstärkung V beträgt hier 2,071 (UAUE=4,1 V1,98 V→V=2,071).

### Messergebnisse (10 kHz)

| Abbildung 19. – Messung der Linearität mithilfe eines Dreiecksignals (10 kHz) | Signalinformationen Ch1: UE t Ch2: UA t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 2 V pro Div. Zeit: 25 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 3,94 V; 8,40 V. Û; 2 V; 4,21 V. f; 10,021 kHz. |
| --- | --- |

Anmerkung: Eine Linearität ist bei der gewählten Frequenz von 10 kHz nicht mehr zu erkennen. Das schlechte Ausgangssignal hat aufgrund diverser Überlagerungen sowie Einstreuungen oben sichtbare Signalform.

## Impulsverhalten

### Messaufbau

| Ch1: Eingangssignal Signal: Rechteck Amplitude: 2 V Frequenz: 100 Hz - 10 kHz | Ch2: Ausgangssignal |
| --- | --- |

Um das Impulsverhalten des PWM-Verstärkers zu ermitteln, wurde der Verstärker mit einem Rechtecksignal gespeist.

Es wurden drei Rechtecksignale mit jeweils unterschiedlichen Frequenzen (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) mit der in Punkt 7.2 festgelegte Amplitude durchgeführt.

Abbildung 20. – Messaufbau des PWM-Verstärkers mit Ersatzlast zur Messung des Impulsverhalten

### Messergebnisse (100 Hz)

| Abbildung 21. – Messung der Linearität mithilfe eines Rechtecksignals (100 Hz) | Signalinformationen Ch1: UE t Ch2: UA t Trigger: Ch1 Ch1: 5 V pro Div. Ch2: 5 V pro Div. Zeit: 2,5 ms pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 4,2 V; 16,8 V. Û; 2,1 V; 8,39 V. f; 100 Hz. |
| --- | --- |

Anmerkung: Bei 100 Hz wird das schlechte Impulsverhalten des am Eingang angelegten Rechtecks hauptsächlich durch störende Transienten bei steigender und fallender Flanke verfälscht.

### Messergebnisse (1 kHz)

| Abbildung 22. – Messung der Linearität mithilfe eines Rechtecksignals (1 kHz) | Signalinformationen Ch1: UE t Ch2: UA t Trigger: Ch1 Ch1: 5 V pro Div. Ch2: 5 V pro Div. Zeit: 250 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 4,2 V; 11 V. Û; 2,1 V; 5 V. f; 1,0021 kHz. |
| --- | --- |

Anmerkung: Wie bei vorhergehenden Messungen war das vorliegende Ergebnis auch hier bei 1 kHz nahezu optimal. Aber auch hier waren leichte Transienten, vor allem bei fallenden Flanken erkennbar.

### Messergebnisse (10 kHz)

| Abbildung 23. – Messung der Linearität mithilfe eines Rechtecksignals (10 kHz) | Signalinformationen Ch1: UE t Ch2: UA t Trigger: Ch1 Ch1: 5 V pro Div. Ch2: 5 V pro Div. Zeit: 25 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 4,8 V; 11,4 V. Û; 2,4 V; 5,1 V. f; 10,0139 kHz. |
| --- | --- |

Anmerkung: Das Ausgangssignal bei 10 kHz ähnelt bei dieser Messung des Impulsverhalten eher einem Sinus als einem Rechteck.

Dies geschah dadurch, dass die Verarbeitung der hohen Frequenzen vom PWM-Verstärker nicht optimal geschah.

Enorm schnell fallende bzw. steigende Flanken konnten nicht so schnell erzeugt werden.

Daher ist eher ein kurvenförmiger (langsamerer) Signalverlauf zu erkennen.

## Dynamische Messungen

### Messaufbau

Um alle Messpunkte in der Amplitude zu durchlaufen wurde ein Sinus in den PWM-Verstärker eingespeist. Die Ausgangsspannung und der Zeitunterschied der Nulldurchgänge beider Signale (Ein- und Ausgang) wurden dokumentiert.

Dieses Verfahren wurde für mehrere Frequenzen durchlaufen um einen vollständigen Frequenzgang von Amplitude und Phase zu erhalten.

Um die zuvor festgelegte bzw. berechnete Grenzfrequenz von 15 kHz herum, wurden, um die Genauigkeit an dieser Stelle zu erhöhen, mehrere Messungen durchgeführt.

Abbildung 24. – Messaufbau zur Messung des Bodediagramms

### Messergebnisse

Anschließend wurden Amplituden- und Phasengang jeweils in ein Diagramm eingezeichnet. Die x- Achse bildete hier beide Male die Frequenz in logarithmischer Skalierung.

#### Messwerttabelle

| Frequenz | Ue | Ua | ∆t | Phi | H (jω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Hz | 1 V | 0,13 V | - | - | -18 dB |
| 10 Hz | 1 V | 0,41 V | - | - | -8 dB |
| 20 Hz | 1 V | 1,65 V | - | - | 4 dB |
| 30 Hz | 1 V | 2,20 V | - | - | 7 dB |
| 50 Hz | 1 V | 2,27 V | - | - | 7 dB |
| 100 Hz | 1 V | 2,32 V | 5,0E-6 s | -0,2 ° | 7 dB |
| 1.000 Hz | 1 V | 2,50 V | 5,0E-6 s | -1,8 ° | 8 dB |
| 5.000 Hz | 1 V | 2,48 V | 5,0E-6 s | -9,0 ° | 8 dB |
| 10.000 Hz | 1 V | 2,44 V | 8,0E-6 s | -28,8 ° | 8 dB |
| 15.000 Hz | 1 V | 2,40 V | 8,8E-6 s | -47,5 ° | 8 dB |
| 20.000 Hz | 1 V | 2,20 V | 9,0E-6 s | -64,8 ° | 7 dB |
| 30.000 Hz | 1 V | 1,40 V | 9,0E-6 s | -97,2 ° | 3 dB |
| 40.000 Hz | 1 V | 0,82 V | 9,0E-6 s | -129,6 ° | -2 dB |
| 50.000 Hz | 1 V | 0,50 V | 8,5E-6 s | -153,0 ° | -6 dB |
| 60.000 Hz | 1 V | 0,32 V | 7,9E-6 s | -170,6 ° | -10 dB |
| 70.000 Hz | 1 V | 0,20 V | 7,0E-6 s | -176,4 ° | -14 dB |
| 80.000 Hz | 1 V | 0,11 V | 6,3E-6 s | -181,4 ° | -19 dB |
| 90.000 Hz | 1 V | 0,05 V | 5,6E-6 s | -181,4 ° | -26 dB |

#### Bodediagramm

Abbildung 25. – Amplitudengang des Bodediagramms

fg=15 kHz

fg=15 kHz

Abbildung 26. – Phasengang des Bodediagramms

Anmerkung: Im Bodediagramm sind nur tatsächlich gemessene Werte enthalten.

Da allerdings bei niedrigen Frequenzen zu viele, bzw. hauptsächlich nur Störsignale, Überlagerungen und Einstreuungen gemessen wurden, sind die Messergebnisse in diesen Bereichen (≤100 Hz) teilweise unvollständig oder nicht vorhanden (Phasengang).

Die untere Grenzfrequenz (≅20 Hz) konnte somit durch Messen nicht ermittelt werden.

# PWM-Verstärker mit Bootstrapping

Beim Bootstrapping wird der Effekt ausgenutzt, dass Kondensatoren bei geringen Strömen ihre Spannung nur wenig ändern. Sie ziehen sozusagen eine Potentialänderung auf der einen Seite mit auf die andere, dies ist der sogenannte Bootstrap-Effekt.

Bei dieser PWM-Verstärker Schaltung wird dieses so ausgenutzt, dass die Ausgangsspannung mithilfe eines Kondensators auf den Eingang rückgekoppelt wird.

Diese Rückkopplung verursacht eine drastische Erhöhung des Eingangswiderstandes am Verstärker.

### Messaufbau

Abbildung 27. – Messaufbau für die Messungen der Bootstrapveränderungen

Die über den Koppelkondensator verbunden Punkte (UPWM und UGT) ändern nun gleichzeitig ihr Potential (sollte es an einem Punkt zu einer Potentialänderung kommen).

Abbildung 28. – Messschema

Um Ströme und Spannungen zu gleichzeitig zu messen wurde der Strom über einen 1 Ohm Messwiderstand gemessen. Das Verhältnis von Strom zu Spannung lag so bei 1:1.

Eine gemeinsame Messmasse wurde zwischen Messobjekt und Messwiderstand platziert. Der so gemessene Strom war nun invertiert und musste anschließend am Oszilloskope wieder invertiert werden.

### Messergebnisse (Leerlauf)

Im Vergleich mit den Leerlaufmessungen des Komparators unter Punkt 6.2.2 ist eine wesentliche Änderung des Signals an der Gegentaktstufe zu erkennen. Die fallenden und steigenden Flanken sind beim Bootstrap Signal UGT (t) wesentlich weniger steil und deutlich spitzer.

#### PWM-Stufe

| Abbildung 29. – Bootstrapmessungen an der PWM-Stufe | Signalinformationen Ch1: UPWM t Ch2: IP t Trigger: Ch1 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 20 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 16,4 V; -. Û; 16,1 V; -. Î; -; 36 mA. f; 78,005 kHz. |
| --- | --- |

#### Gegentaktstufe

| Abbildung 30. – Bootstrapmessungen an der Gegentaktstufe | Signalinformationen Ch1: UGT (t) Ch2: IN t Trigger: Ch1 Ch1: 5 V pro Div. Ch2: 20 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 16,6 V; -. Û; 16,2 V; -. Î; -; 37,6 mA. f; 78,3 kHz. |
| --- | --- |

#### Spule

|  | Signalinformationen Ch1: UL t Ch2: IL t Trigger: Ch1 Ch1: 5 V pro Div. Ch2: 50 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 18,8 V; -. Û; 9,39 V; -. Î; -; 36 mA. f; 77,86 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 31. – Bootstrapmessungen an der Spule |  |

#### Kondensator

|  | Signalinformationen Ch1: UC t Ch2: IC t Trigger: Ch1 Ch1: 500 mV pro Div. Ch2: 50 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Uss; 1,2 V; -. Û; 600 mV; -. Î; -; 33mA. f; 78,05 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 32. – Bootstrapmessungen am Kondensator |  |

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.   – Schema eines PWM-Verstärkers	4

Abbildung 2.   – Schema eines Dreiecksgenerators	5

Abbildung 3.   – Praktische Realisierung des Dreiecksgenerators	5

Abbildung 4.   – Schema einer PWM-Stufe	5

Abbildung 5.   – Praktische Realisierung einer PWM-Stufe	6

Abbildung 6.   – Praktische Realisierung einer PWM-Stufe	6

Abbildung 7.   – RC-Tiefpass 2. Ordnung	7

Abbildung 8.   – Messaufbau des Dreiecksgenerators (ohne Last)	9

Abbildung 9.   – Messung des Rechtecksignal am Pin 3 des NE555	10

Abbildung 10. – Messung des Dreiecksignal am Kondensator C∆	11

Abbildung 11. – Messaufbau des kompletten PWM-Verstärkers im Leerlauf	12

Abbildung 12. – Messungen an den Komparator-Eingängen der PWM-Stufe	12

Abbildung 13. – Messungen an den Transistoren der PWM-Stufe	13

Abbildung 14. – Messaufbau des PWM-Verstärkers mit Ersatzlast zur Messung der Aussteuerbarkeit	14

Abbildung 15. – Messung der Aussteuerbarkeit mithilfe eines Sinussignals	15

Abbildung 16. – Messaufbau des PWM-Verstärkers mit Ersatzlast zur Messung der Linearität	16

Abbildung 17. – Messung der Linearität mithilfe eines Dreiecksignals (100 Hz)	16

Abbildung 18. – Messung der Linearität mithilfe eines Dreiecksignals (1 kHz)	17

Abbildung 19. – Messung der Linearität mithilfe eines Dreiecksignals (10 kHz)	17

Abbildung 20. – Messaufbau des PWM-Verstärkers mit Ersatzlast zur Messung des Impulsverhalten	18

Abbildung 21. – Messung der Linearität mithilfe eines Rechtecksignals (100 Hz)	18

Abbildung 22. – Messung der Linearität mithilfe eines Rechtecksignals (1 kHz)	19

Abbildung 23. – Messung der Linearität mithilfe eines Rechtecksignals (10 kHz)	19

Abbildung 24. – Messaufbau zur Messung des Bodediagramms	20

Abbildung 25. – Amplitudengang des Bodediagramms	21

Abbildung 26. – Phasengang des Bodediagramms	21

Abbildung 27. – Messaufbau für die Messungen der Bootstrapveränderungen	22

Abbildung 28. – Messschema	22

Abbildung 29. – Bootstrapmessungen an der PWM-Stufe	23

Abbildung 30. – Bootstrapmessungen an der Gegentaktstufe	23

Abbildung 31. – Bootstrapmessungen an der Spule	24

Abbildung 32. – Bootstrapmessungen am Kondensator	24