Dokumentation
zum Projekt

Sperrwandler

| Gruppe / Klasse | Mitarbeiter | Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| 5 / 4BHELS | HIRSCH L. |  |
| Übungs- / Abgabedatum | Mitarbeiter | Unterschrift |
| 7. Nov. 2014 10. Feb. 2015 | HOFSTÄTTER A. |  |
| Lehrer | Mitarbeiter | Unterschrift |
| Tillich |  |  |
| Note | Mitarbeiter | Unterschrift |
| Projekt Sperrwandler |  |  |
| Verwendete Geräte Nr.; Gerät; Hersteller; Typ. 1.; Netzgerät; EMG; 18135. 2.; Digital Multimeter; TE.Electronic; VA18B. 3.; Oszilloskope; Tektronix; TDS 1001B. Verwendete Programme Nr.; Name; Version. 1.; Altium Designer; 2013. |

ÜBUNGS-/ABGABE-DATUM

Klasse /Gruppe

NOTE

LEHRER

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1

2	Aufgabenstellung	4

2.1	Durchzuführende Messungen	4

2.2	Vorgabewerte	4

3	Grundprinzip des Sperrwandlers	5

3.1	Ablauf	5

3.1.1	Gegenüberstellung	6

3.2	Impulsgenerator	6

3.3	Power-Zener-Diode	7

4	Dimensionierung	8

4.1	Primärseite (L1)	8

4.2	Sekundärseite (L2)	8

4.3	Impulsgenerator	8

4.4	Power-Zener-Diode	9

5	Herstellung der Spule	9

6	Komplette Schaltung	10

6.1	Funktionsprinzip	10

6.2	Gleichzeitige Messung von Strom und Spannung	10

7	Streuinduktivität	11

7.1	Allgemein	11

7.2	Messaufbau	11

8	Power-Zener-Diode	12

8.1	Schaltung	12

8.2	Kennlinie	12

8.3	Messpunkte	12

9	Schaltregler mit geringer Last (Tastverhältnis 1:10)	13

9.1	Messaufbau	13

9.2	Messergebnisse aller Ströme und Spannungen	13

9.2.1	NE555 (Taktsignal)	13

9.2.2	MOS-FET (Schalter)	14

9.2.3	Spule L1 (Primär)	14

9.2.4	Spule L2 (Sekundär)	15

9.2.5	Diode	15

9.2.6	Kondensator	16

10	Schaltregler mit voller Last (Tastverhältnis 1:3)	17

10.1	Messaufbau	17

10.2	Messergebnisse aller Ströme und Spannungen	17

10.2.1	NE555 (Taktsignal)	17

10.2.2	MOS-FET (Schalter)	18

10.2.3	Spule L1 (Primär)	18

10.2.4	Spule L2 (Sekundär)	19

10.2.5	Diode	19

10.2.6	Kondensator	20

11	Rückkopplung mit Optokoppler	21

11.1	Messaufbau	21

11.2	Messergebnisse aller Ströme und Spannungen	21

11.2.1	NE555 (Taktsignal)	21

11.2.2	MOS-FET (Schalter)	22

11.2.3	Spule L1 (Primär)	22

11.2.4	Spule L2 (Sekundär)	23

11.2.5	Diode	23

11.2.6	Kondensator	24

12	Sperrwandler mit dynamische Last	25

12.1	Messaufbau	25

12.2	Messergebnis	25

13	Bodediagramm	26

13.1	Berechnungen	26

13.2	Messaufbau	26

13.3	Messergebnisse	27

13.3.1	Amplitude response (jω)	27

13.3.2	Phasengang	27

14	Abbildungsverzeichnis	28

# Aufgabenstellung

Ziel des Projekts war es einen Sperrwandler mit teilweise gegebenen Parametern aufzubauen. Der Aufbau wurde komplett am Steckbrett realisiert und betrieben. Die Verwendung von externen Geräten war nur bei Messgeräten und Versorgungsquellen der Fall. Der Taktgeber ist ein NE555 als astabile Kippstufe.
Unter anderem wurden folgende Aufgabenstellungen erledigt.

- Dimensionierung

- Berechnung

- Aufbau

- Funktionstest

- Messungen

Anschließend wurden verschiedene Messungen von Spannungen und Strömen mit unterschiedlichen Tastverhältnissen durchgeführt. Es fanden Messungen bei geringer Last, aber auch bei fast Volllast statt. Final wurde noch ein Optokoppler mit Rückkopplung eingebaut um unter anderem eine galvanische Trennung des Ausgangs zu ermöglichen. Weiteres wurden Messungen bei dynamischer Last durchgeführt und ein Bodediagramm erstellt.

## Durchzuführende Messungen

Neben allgemeinen Messungen und Kennlinien (Power-Zener-Diode) wurden folgende Messpunkte bei verschiedenen Tastverhältnissen, Lasten und Messaufbauten gemessen.

Zusammengehörende Messpunkte sind immer gleichzeitig an zwei verschieden Kanälen aufgezeichnet worden. Falls möglich, wurde Spannung immer am Kanal 1 gemessen, Strom hingegen immer am Kanal 2.

- UC1(t)	und  U3(t)

- UDSt	und  IDS(t)

- U1t	und  I1(t)

- U2t	und  I2(t)

- UDt	und  ID(t)

- U∆Ct	und  I∆C(t)

## Vorgabewerte

Folgende Werte waren Teil der individuellen Aufgabenstellung und wurden als Basis für die folgende Dimensionierung herangenommen.

| UA=5 V | UB=9 V | fT=120 kHz | P=3 W |
| --- | --- | --- | --- |

Alle anderen benötigten Werte wurden anschließend eigenständig dimensioniert und berechnet.

# Grundprinzip des Sperrwandlers

Das Grundprinzip des Sperrwandlers ist, dass eine kleine Menge Energie im Magnetfeld eines Trafos, bestehend aus dem idealen Übertrager L1 und L2 und der Hauptinduktivität LH, gespeichert wird. Der eigentliche Energietransport auf die Sekundärseite findet während der Sperrphase statt, weshalb diese Schaltung als Sperrwandler bezeichnet wird.

Abbildung 1. – Grundprinzip eines Sperrwandlers

## Ablauf

- Die 1. Phase ist das „Laden“ der Hauptinduktivität

- Die 2. Phase ist nun das „Entladen“ über die Sekundärseite.

Dieser Zyklus wird mit einer Schaltfrequenz von einigen tausend Mal pro Sekunde durchlaufen, so dass ein quasi kontinuierlicher Energiefluss von der Erzeuger- zur Verbraucherseite entsteht.

Die 1. Phase ist die Leitphase mit geschlossenem, die 2. Phase die Sperrphase mit geöffnetem Schalter S.

Während der Leitphase sperrt die Diode D und es fließt somit nur Strom durch die Hauptinduktivität Lh welcher aufgrund der Eingangsspannung UE zu Stande kommt. Die Wicklung L2 ist stromlos. Es baut sich im Luftspalt der Spule eine magnetische Spannung auf. In dieser Phase gibt es keine Energieübertragung, die Ausgangsspannung wird nur durch den Kondensator C gehalten.

Öffnet sich der Schalter S, so beginnt die Sperrphase. Der Strom I1 wird durch den offenen Schalter schlagartig zu null, da aber der Strom durch die Hauptinduktivität Lh nicht springen kann, fließt er über den idealen Übertrager, also L1 und L2, und über die Diode D zum Ausgang. Dort lädt er den Kondensator C auf die Ausgangsspannung UA auf.

Dieser Strom nimmt linear ab und wird im lückenden Betrieb schließlich null, wenn alle Energie aus der Spule abgeflossen ist, die Spule also "entladen" ist. Danach schließt der Schalter wieder, die Leitphase beginnt wieder, und der Zyklus beginnt von neuem.

Eine nicht ideale Spule verfügt über Wicklungskapazitäten, die zu Beginn der Sperrphase ebenfalls aufgeladen wurden. Die dort gespeicherte Energie führt mit der Spule zusammen zu einer gedämpften Eigenresonanzschwingung (Schwingkreis), nachdem die Spule ihren gesamten Strom abgegeben hat.

In der Praxis wird als Schalter ein Transistor eingesetzt, wobei die Schaltfrequenz üblicherweise ca. von 16 kHz (knapp über dem Hörbereich zur Vermeidung von Störgeräuschen) bis über 500 kHz gewählt wirds werden – höhere Frequenzen erlauben die Verwendung kleinerer Spulen, bedingen aber höhere Verluste im Schaltelement und der Diode.

### Gegenüberstellung

| Vorteile: | Nachteile: |
| --- | --- |
| - Relativ geringer Bauteilaufwand - Leistungen bis einige 100 W - Wenig Platzbedarf - Geringes Gewicht | - EMV Problematik - Hoher Filteraufwand (hohe Frequenzen) - Ansteuerelektronik (ICs) |

## Impulsgenerator

Der NE555 wird hier als astabiler Multivibrator betrieben, dieser erzeugt saubere Rechtecksignale mit nicht abgerundeten Flanken.

Abbildung 2. – Grundaufbau des Impulsgenerators (NE555)

Der frequenzbestimmende Kondensator C1 liegt zwischen Pin 6 und Masse. Um ein Schwingen der Schaltung zu vermeiden, wird zusätzlich ein Kondensator C2 zwischen Pin 1 und Masse gehängt. Aufgrund der nicht benötigten Reset Funktion, wurde der Pin 4 mit der dem positiven Versorgungspotential verbunden.

## Power-Zener-Diode

Abbildung 3. –
Standard Z-Diode

Um eine leistungsstarke Power Z-Diode zu schaffen wurde auf die Benutzung teurer vorgefertigter Power-Zener-Dioden verzichtet und mit die einfache Methode der Kombination mit einer kleinen Z-Diode (wahlweise LED) und zwei Transistoren, wobei der einer dieser beiden ein Leistungstransistor sein muss. Ein Vorteil dieser Methode ist die flexiblere Gestaltung von Begrenzungsspannung und zulässiger Verlustleistung.

Abbildung 4. – Aufbau einer Power-Zener-Diode

Abbildung 4 zeigt rechts die Power-Z-Diode, bestehend aus einer kleinen leistungsschwachen Z-Diode als Referenzspannungsquelle und einer zweistufigen Transistorverstärkerschaltung. Wenn Ue niedriger ist als die Zenerspannung von DZ, hat die Basis von T1 über R1 Emitterpotential. T1 ist offen. Die Basis von T2 hat über R2 Emitterpotential. T2 ist ebenfalls offen. Durch die Power-Z-Diode fließt daher kein Strom. Übersteigt Ue die Zenerspannung von Z plus die Basis-Emitter-Spannung von T1, fließt ein Strom durch die Basis von T1 und durch Z. Dieser Basisstrom erzeugt verstärkt einen T1-Kollektorstrom, der grösstenteils dem Basisstrom von T2 entsprechen soll. Dadurch fließt ebenfalls stromverstärkt ein T2-Kollektorstrom. Die Zenerspannung von Z plus die Basis-Emitter-Spannung von T1 bestimmen die "Zenerspannung" Ua der Power-Z-Diode.

Steigt UE weiter, fliessen einfach um so mehr Basisströme in T1 und T2 und der dadurch zunehmende T2-Kollektorstrom nimmt gerade soviel Strom auf, dass Ua konstant bleibt. Sieht man vom Strom durch R1 ab, fließt durch Z ein Strom der aus dem T2-Kollektorstrom dividiert durch die beiden Stromverstärkungsfaktoren von T1 und T2 resultiert.

Anmerkung: In nachfolgenden Schaltungen wird die Power-Z-Diode unter einem einzigen Symbol zusammengefasst und verwendet.

Die Schaltung mit den hier verwendeten Bauteilen hat eine Zenerspannung von 5V1, welche als konstante Last konstruiert wurde.

| Abbildung 5. – Verwendete Power-Z-Diode |  | Abbildung 6. – Verwendetes Power-Z Symbol |
| --- | --- | --- |

# Dimensionierung

TT=1fT=1120 kHz→TT=8,3 µs

tON=tOFF=50 %=8,3 µs2→tON=tOFF=4,16 µs

IE=PEUE=3 W9 V→IE=0,3 A

ü=UEUA=N1N2=9 V5 V→ü=1,8

RA=UA 2PA=(5 V)23 W=8,3 Ω→RA=8,2 Ω

## Primärseite (L1)

∆I1=UE*tONL1=I1*4=PEUB*4=0,3 A*4→∆I1=1,3 A

L1=UE*tON∆I1=9 V*4,16 µs1,3 A→L1=28,8 µH

Aufgrund der Verwendung eines Ferrit Kerns konnte ein AL Wert von 250 nH/N2 zur nachfolgenden Berechnung herangezogen werden.

L1=AL*N1 2→N1=LAL=28,1 µH250 nH/N2 =10,6 Wdg →N1=11 Wdg

## Sekundärseite (L2)

N2=N1ü=11 Wdg1,8→N2=6 Wdg

∆I2=∆I1*ü=1,3 A*1,8→∆I2=2,39 A

∆UA=UA100=5 V100→∆UA=50 mV

C=tON*ü∆UA=4,16 µs*1,850 mV=149,9 µF→C=220 µF

## Impulsgenerator

tON=0,69*R1*C1

tOFF=0,69*R2*C1

Aufgrund des Taktverhältnisses von 50 % und oben genannter allgemeinen Formeln konnte folgendes angenommen werden.

tON=tOFF    →    R1=R2

Die Annahmewerte der beiden Widerstände sind daher R1=R2=39 kΩ.

C1=tON0,69*R1=tOFF0,69*R2=4,16 µs0,69*39k=154 pF→C1=120 pF

## Power-Zener-Diode

Die Rechnungen wurden durchgeführt bei der Verwendung einer 5V1 Zener Diode.

UZ=R1+R2R1*UZ'+0,6 V

R3=4 V1 mA=4 kΩ→R3=3,9 kΩ

R4=UA-4 V1 mA=5 V-4 V1 mA=1 V1 mA→R4=1 kΩ

# Herstellung der Spule

Die Spule wurde anschließend mit den zuvor dimensionierten Werten hergestellt. Zur Verwendung kam hierbei ein Ferrit Kern. Beide Spulen wurden durch Verwendung von isoliertem Spulendraht auf einen gemeinsamen Spulenkörper gewickelt.

Folgende Ansichten zeigen die Wickelrichtungen der beiden Spulen am Spulenkörper (Ferrit-Zylinder) sowie das Äquivalent in nachfolgenden Schaltplänen.

Die primärseitige Spule L1 hat 11 Windungen, die Sekundärseite ganze 6.

| Abbildung 7. – Wickelrichtung/ Polung beider Spulen | Abbildung 8. – Schaltplan Äquivalentsymbol |
| --- | --- |

# Komplette Schaltung

Abbildung 9. – Komplette Schaltung des Sperrwandler

## Funktionsprinzip

Durch den Timer Baustein NE555 wird ein Rechtecksignal erzeugt welches dann mithilfe des MOSFET (BD240) die Spannung auf der Primärseite des Übertragers ein- beziehungsweise ausschaltet. Auf der Sekundärseite wird die Spannung durch die Diode (D2) gleichgerichtet und durch den Kondensator (∆C) geglättet. Die als Last verwendete Schaltung variiert je nach Messung.

## Gleichzeitige Messung von Strom und Spannung

Um Strom und Spannung gleichzeitig mit dem Oszilloskop zu messen wurde ein 1 Ω Widerstand zur Stromabgreifung verwendet. Somit ist es möglich zu einem

Um Strom und Spannung gleichzeitig an zum Beispiel einer Spule zu messen wurde der folgende Messaufbau verwendet.

Ch1	....	Spannung an der Spule
Ch2	....	Negativer Strom durch die Spule

GND	....	Gemeinsame Masse

Abbildung 10. – Messaufbau zur Strommessung

# Streuinduktivität

Abbildung 11. – Darstellung des Streuflusses

Allgemein

Der Begriff der Streuinduktivität beschreibt jenen Induktivitätsanteil, welcher bei magnetisch gekoppelten Systemen durch den Streufluss gebildet wird. Die Streu Induktivitäten, meist als Ls oder Lσ bezeichnet, spielen beispielsweise im Modell des Transformators eine wesentliche Rolle.

Die Streuinduktivität wird mit denselben Verfahren und Methoden wie jede andere Induktivität bestimmt, nur dass dabei ausschließlich der Streufluss Φs berücksichtigt wird.

Anmerkung zu Abbildung 11: Jener magnetische Flussanteil, der von der Schleife 1 ausgeht und nicht durch die Schleife 2 hindurchtritt, wird als Streufluss bezeichnet.

Bezugnehmend auf den Sperrwandler wurde primärseitig die Streuinduktivität jeweils einzeln gemessen und berechnet.

## Messaufbau

Zur Messung der Streuinduktivität wurde auf der Primärseite bei kurzgeschlossener Sekundärseite die Induktivität bestimmt. Zur Kontrolle wurde danach im Normalbetrieb die Impulsbreite und Spannung des Hochspannungsimpulses an UDS gemessen daraus lässt sich die Streuinduktivität mit folgender Formel bestimmen.

| Lσ1=Û*∆t∆I ü2=Lσ1Lσ2 | Lσ1 ∆t Û ∆I | … … … … | Streuinduktivität [H] Impulsbreite [s] Impulsspannung [V] Stromripple [A] |
| --- | --- | --- | --- |

Abbildung 12. – Messung der Streuinduktivität

Die Messung ergab eine primärseitige Streuinduktivität von Lσ1=3, 6μH. Die Berechnung ergab eine Streuinduktivität von Lσ1=3, 08μH.

# Power-Zener-Diode

Um die Effektivität und Funktionsweise der aufgebauten Power-Zener-Diode zu messen wurde eine Kennlinie dieser erstellt.

## Schaltung

Abbildung 13. – Power-Z-Diode

## Kennlinie

Abbildung 14. – Kennlinie der Power-Zener-Diode

## Messpunkte

| Spannung [V] | Strom [mA] |
| --- | --- |
| 0,00 | 000 |
| 4,50 | 001 |
| 4,90 | 002 |
| 5,00 | 051 |
| 5,05 | 132 |
| 5,10 | 251 |
| 5,15 | 368 |
| 5,20 | 478 |
| 5,25 | 590 |
| 5,30 | 704 |
| 5,35 | 810 |

# Schaltregler mit geringer Last (Tastverhältnis 1:10)

Zur Durchführung der folgenden Messungen wurde mit dem Potentiometer beim NE555 ein Tastverhältnis von 1 zu 10 eingestellt.

## Messaufbau

Abbildung 15. – Messschaltung für einen Schaltregler mit geringer Last

## Messergebnisse aller Ströme und Spannungen

### NE555 (Taktsignal)

|  | Signalinformationen Ch1: UC1 t Ch2: U3 t Trigger: Ch2 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 5 V pro Div. Zeit: 50 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 3,2 V; 10,4 V. f; 4,509 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 16. – Messungen am NE555 |  |

### MOS-FET (Schalter)

|  | Signalinformationen Ch1: UDS t Ch2: IDS t Trigger: Ch1 Ch1: 20 V pro Div. Ch2: 50 mA pro Div. Zeit: 2,5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 60 V; 158 mA. f; 16,9176 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 17. – Messungen am Transistor |  |

### Spule L1 (Primär)

|  | Signalinformationen Ch1: U1 t Ch2: I1 t Trigger: Ch1 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 50 mA pro Div. Zeit: 2,5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 20,16 V; 156 mA. f; 5,65391 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 18. – Messungen an der Primärspule |  |

### Spule L2 (Sekundär)

|  | Signalinformationen Ch1: U2 t Ch2: I2 t Trigger: Ch1 Ch1: 5 V pro Div. Ch2: 20 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 16,2 V; 69,6 mA. f; 7,79164 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 19. – Messungen an der Sekundärspule |  |

### Diode

|  | Signalinformationen Ch1: UD t Ch2: ID t Trigger: Ch1 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 20 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 16 V; 94,4 mA. f; 4,39127 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 20. – Messungen an der Diode |  |

### Kondensator

|  | Signalinformationen Ch1: U∆C t Ch2: I∆C t Trigger: Ch1 Ch1: 1 V pro Div. Ch2: 100 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 2,4 V; 184 mA. f; 4,27331 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 21. – Messungen am Kondensator |  |

# Schaltregler mit voller Last (Tastverhältnis 1:3)

Zur Durchführung der folgenden Messungen wurde mit den Potentiometern am NE555 ein Tastverhältnis von fast 1 zu 1 eingestellt. Die Leistung wurde somit fast auf den Maximalwert von 3W eingestellt.

## Messaufbau

Abbildung 22. – Messschaltung für einen Schaltregler mit voller Last

## Messergebnisse aller Ströme und Spannungen

### NE555 (Taktsignal)

|  | Signalinformationen Ch1: UC1 t Ch2: U3 t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 5 V pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 3,6 V; 14 V. f; 49,41 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 23. – Messungen am NE555 |  |

### MOS-FET (Schalter)

|  | Signalinformationen Ch1: UDS t Ch2: IDS t Trigger: Ch1 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 100 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 51,6 V; 296 mA. f; 49,08 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 24. – Messungen am Transistor |  |

### Spule L1 (Primär)

|  | Signalinformationen Ch1: U1 t Ch2: I1 t Trigger: Ch1 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 200 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 10 V; 320 mA. f; 206,249 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 25. – Messungen an der Primärspule |  |

### Spule L2 (Sekundär)

|  | Signalinformationen Ch1: U2 t Ch2: I2 t Trigger: Ch1 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 50 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 23,8 V; 60 mA. f; -. |
| --- | --- |
| Abbildung 26. – Messungen an der Sekundärspule |  |

### Diode

|  | Signalinformationen Ch1: UD t Ch2: ID t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 1 A pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 3,28 V; 2,76 A. f; 59,2262. |
| --- | --- |
| Abbildung 27. – Messungen an der Diode |  |

### Kondensator

|  | Signalinformationen Ch1: U∆C t Ch2: I∆C t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 100 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 2,8 V; 160 mA. f; 102,143. |
| --- | --- |
| Abbildung 28. – Messungen am Kondensator |  |

# Rückkopplung mit Optokoppler

Zur dynamischen Lastregelung wurde die Schaltung so modifiziert, dass über den Pin 5 des NE555 eine Regelspannung zugeführt wurde. Die Messpunkte gleichen denen der vorherigen Messungen.

Abbildung 29. – CNY17 Pinning

Als Optokoppler, zur galvanischen Trennung des Ausgangs wurde ein CNY17 des Herstellers Vishay Semiconductors verbaut.

## Messaufbau

Abbildung 30. – Messschaltung für eine Rückkopplung mit Optokoppler

## Messergebnisse aller Ströme und Spannungen

### NE555 (Taktsignal)

|  | Signalinformationen Ch1: UC1 t Ch2: U3 t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 5 V pro Div. Zeit: 10 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 4,2 V; 12,5 V. f; 44,703 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 31. – Messungen am NE555 |  |

### MOS-FET (Schalter)

|  | Signalinformationen Ch1: UDS t Ch2: IDS t Trigger: Ch1 Ch1: 20 V pro Div. Ch2: 100 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 67 V; 350 mA. f; 45,704 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 32. – Messungen am Transistor |  |

### Spule L1 (Primär)

|  | Signalinformationen Ch1: U1 t Ch2: I1 t Trigger: Ch1 Ch1: 20 V pro Div. Ch2: 100 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 56 V; 306 mA. f; 45,183 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 33. – Messungen an der Primärspule |  |

### Spule L2 (Sekundär)

|  | Signalinformationen Ch1: U2 t Ch2: I2 t Trigger: Ch2 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 100 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 34,6 V; 205 mA. f; 59,095 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 34. – Messungen an der Sekundärspule |  |

### Diode

|  | Signalinformationen Ch1: UD t Ch2: ID t Trigger: Ch1 Ch1: 10 V pro Div. Ch2: 100 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 32,2 V; 185 mA. f; 59,256 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 35. – Messungen an der Diode |  |

### Kondensator

|  | Signalinformationen Ch1: U∆C t Ch2: I∆C t Trigger: Ch1 Ch1: 1 V pro Div. Ch2: 100 mA pro Div. Zeit: 5 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 2,25 V; 205 mA. f; 55,426 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 36. – Messungen am Kondensator |  |

# Sperrwandler mit dynamische Last

Die Last wurde mittels Transistor und Funktionsgenerator dynamisch ein- und ausgeschaltet.

## Messaufbau

Abbildung 37. – Schaltung für dynamische Last

## Messergebnis

|  | Signalinformationen Ch1: UfG t Ch2: UA t Trigger: Ch1 Ch1: 2 V pro Div. Ch2: 1 V pro Div. Zeit: 200 µs pro Div. Messwerte Ch1; Ch2. Û; 5,03 V; 1,704 V. f; 1 kHz. |
| --- | --- |
| Abbildung 38. – Messung der dynamischen Last |  |

# Bodediagramm

Um die Messung der Übertragungsfunktion durchführen zu können, wurde die Regelschleife geöffnet und die Spannungen an den jeweiligen Punkten fix eingestellt. Zur weiteren Messung wurde dann an Pin 5 des NE555 ein Sinus-Signal angelegt.

## Berechnungen

∆U=23*UE-U5=2 V

I5=∆URI=606 µA

R5=U5I5=3,3 kΩ

## Messaufbau

Abbildung 39. – Schaltung zur Messung der Übertragungsfunktion

## Messergebnisse

### Amplitude response (jω)

Abbildung 40. – Amplitudengang des Sperrwandlers

### Phasengang

Abbildung 41. – Phasengang des Sperrwandlers

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. – Grundprinzip eines Sperrwandlers	5

Abbildung 2. – Grundaufbau des Impulsgenerators (NE555)	6

Abbildung 3. – Standard Z-Diode	7

Abbildung 4. – Aufbau einer Power-Zener-Diode	7

Abbildung 5. – Verwendete Power-Z-Diode	7

Abbildung 6. – Verwendetes Power-Z Symbol	7

Abbildung 7. – Wickelrichtung/ Polung beider Spulen	9

Abbildung 8. – Schaltplan Äquivalentsymbol	9

Abbildung 9. – Komplette Schaltung des Sperrwandler	10

Abbildung 10. – Messaufbau zur Strommessung	10

Abbildung 11. – Darstellung des Streuflusses	11

Abbildung 12. – Messung der Streuinduktivität	11

Abbildung 13. – Power-Z-Diode	12

Abbildung 14. – Kennlinie der Power-Zener-Diode	12

Abbildung 15. – Messschaltung für einen Schaltregler mit geringer Last	13

Abbildung 16. – Messungen am NE555	13

Abbildung 17. – Messungen am Transistor	14

Abbildung 18. – Messungen an der Primärspule	14

Abbildung 19. – Messungen an der Sekundärspule	15

Abbildung 20. – Messungen an der Diode	15

Abbildung 21. – Messungen am Kondensator	16

Abbildung 22. – Messschaltung für einen Schaltregler mit voller Last	17

Abbildung 23. – Messungen am NE555	17

Abbildung 24. – Messungen am Transistor	18

Abbildung 25. – Messungen an der Primärspule	18

Abbildung 26. – Messungen an der Sekundärspule	19

Abbildung 27. – Messungen an der Diode	19

Abbildung 28. – Messungen am Kondensator	20

Abbildung 29. – CNY17 Pinning	21

Abbildung 30. – Messschaltung für eine Rückkopplung mit Optokoppler	21

Abbildung 31. – Messungen am NE555	21

Abbildung 32. – Messungen am Transistor	22

Abbildung 33. – Messungen an der Primärspule	22

Abbildung 34. – Messungen an der Sekundärspule	23

Abbildung 35. – Messungen an der Diode	23

Abbildung 36. – Messungen am Kondensator	24

Abbildung 37. – Schaltung für dynamische Last	25

Abbildung 38. – Messung der dynamischen Last	25

Abbildung 39. – Schaltung zur Messung der Übertragungsfunktion	26

Abbildung 40. – Amplitudengang des Sperrwandlers	27

Abbildung 41. – Phasengang des Sperrwandlers	27